DESCRIPTIF TYPE PLAFOND ECOPHON

ECOPHON SOLO CIRCLE pour piscine

# Le système sera composé de panneaux flottants type Solo Circle Akutex HS disponibles en ép.40mm Ø1200x40 mm avec un poids de 5 kg ou Ø800x40 mm avec un poids de 2,5 kg Ils seront destinés aux ambiances de halls de bassin de piscine et balnéothérapie, et seront suspendus avec 3 Connect vis d’ancrage sans aucune fixation ni ossature visible d’en dessous et par 6 ou 3 Connect tiges de suspension réglables de classe de résistance à la corrosion de niveau C4 résistantes aux conditions extrêmes des vapeurs d’eau chlorée.

Les panneaux seront en  laine de verre de haute densité. Les 2 faces seront traitées avec un revêtement  lisse et homogène

Akutex™ HS : une peinture à l’eau acoustique résistantes aux projections d’eau chlorée. Les bords seront coupés droit et peints.

Installation : Le système devra être mis en œuvre selon le schéma de montage M442 C4 (Ø1200x40) ou M437 C4 (Ø800x40)

# Les panneaux pourront être découpés en formes personnalisées et enduits avec la peinture type Akutex.

# Accessibilité : Les panneaux seront démontables et l’accroche sécurisée des crochets aux vis empêchera tout décrochement accidentel.

Apparence visuelle : Blanc : l'échantillon NCS le plus proche sera le S 0500-N, La réflexion à la lumière sera de 84%.

# Performances acoustiques : La performance d’absorption acoustique d’Ecophon Solo sera mesurée en aire d’absorption équivalente (Aeq, m² Sabin par unité) selon la norme EN ISO 354 :

| Solo | Ep | Htt | Aeq, Aire d'Absorption équivalente par panneau (m² sabin) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dim | mm | mm | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz |
| Ø800 | 40 | 200 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| Ø800 | 40 | 400 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 1.0 | 1.1 | 1.0 |
| Ø800 | 40 | 1000 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 1.2 | 1.1 |
| Ø1200 | 40 | 200 | 0.3 | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 1.8 | 1.7 |
| Ø1200 | 40 | 400 | 0.3 | 0.9 | 1.4 | 2.1 | 2.1 | 2.0 |
| Ø1200 | 40 | 1000 | 0.2 | 0.8 | 1.5 | 2.3 | 2.3 | 2.2 |

Sécurité incendie : Les dalles seront classées A2-s1, d0, selon la norme EN 13501-1 ; les ossatures seront classées A1. La laine de verre sera testée et classée non combustible selon la norme EN ISO 1182.

Résistance à l’humidité : Les dalles resteront 100% stable dans un environnement pouvant atteindre 95% d’humidité relative et une température de 30°C. Elles seront testées selon la norme EN 13964:2014, Annexe F. Les ossatures et accessoires supporteront une ambiance de corrosion C4 selon la norme EN ISO 12944-2.

Qualité de l’air intérieur : Les dalles bénéficieront du niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur (Arrêté du 19 avril 2011), de classe A. Elles seront certifiées M1 selon le label finlandais pour l’ambiance climatique intérieure. Le produit bénéficiera du niveau IAC selon la certification Eurofins Indoor Air Comfort ®. Les dalles seront dépourvues de substances préoccupantes (SVHC) supérieures à 100 ppm, tel que définie par le règlement européen REACH (n°1907/2006)

# Nettoyage : Les dalles pourront être époussetées ou dépoussiérées à l’aspirateur quotidiennement. Elles supporteront un brossage humide de manière hebdomadaire. Le produit disposera d’un guide d’entretien.

# Empreinte environnementale : L’analyse du cycle de vie des dalles sera réalisée suivant la norme EN 15804 et ISO 14025 et sera vérifiée par une tierce partie dans une DEP (Déclaration Environnement Produit) et une FDES (Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire) disponible sur la base de données INIES. L’empreinte environnementale sera de : 10,87 Kg CO2 equiv/m².

Circularité : Le minimum de contenu post recyclé des dalles devra être de 54%.

Les dalles seront 100% recyclables (voir Ecophon Sound Circularity). Le fabriquant proposera un service de reprises sur chantiers des panneaux en fin de vie (incluant les dalles de plafonds, unités flottantes, baffles et panneaux muraux) afin de limiter les enfouissements de laine de verre en décharge et de favoriser la réutilisation de celle-ci dans le processus de fabrication pour consommer moins de matière première.

Marquage CE : Le système de plafond sera marqué CE selon la norme harmonisée EN 13964:2014 (« Plafonds suspendus, exigences et méthodes d’essais »), à l’aide d’une DoP (Declaration of Performance).