Ecophon Clipso So Acoustic Antibacterial – texte pour prescription

Revêtement technique

Le tissu technique doit être une maille de polyester enduite uniformément de polyuréthane.

Le tissu devra intégrer une protection antimicrobienne Sanitized®, permettant l’élimination des micro-organismes nuisibles et assurant une fonction barrière contre les risques de contamination.

Panneau acoustique

Le panneau acoustique doit être un panneau en laine minérale acoustique avec une face blanche ou naturelle, avec un contenu recyclé minimum de 60% (épaisseur de 20mm) ou 66% (épaisseur de 40mm). Il est également possible d'utiliser un absorbant en fibre PET blanche de 10mm ou 50mm.

Installation

L'installation doit être effectuée conformément au schéma d'installation Ecophon M565 (installation au plafond avec absorbant acoustique), M566 (installation au mur) ou M571 (installation au plafond sans absorbant acoustique).

L'installation se définit par la combinaison d'un tissu technique en maille avec une enduction uniforme et un absorbant acoustique.

Pour être tendu, le revêtement technique doit être clipsé dans un profilé en PVC discret qui sera fixé sur le périmètre de la pièce. L'absorbant acoustique est fixé sous le revêtement.

Le revêtement doit être tendu sans canon à chaleur.

Aspect visuel

La surface visible est un tricot qui est enduit pour obtenir un revêtement très résistant. La couleur RAL la plus proche de la surface visible blanche doit être RAL 9016. La surface doit être mate, lisse et uniforme.

Absorption acoustique

Dans le cas d'une installation au plafond :

Le plafond doit avoir un coefficient d'absorption acoustique pondéré aw de 1,0 avec un absorbant PET de 50mm pour un plénum de 55mm ou de 0,95 avec un absorbant en laine de verre de 40mm pour un plénum de 200mm.

Dans le cas d’une installation murale :

L'installation murale doit avoir un coefficient d'absorption acoustique pondéré aw de minimum 0,50 avec un absorbant de 10mm pour un plénum de 10mm.

Les valeurs doivent être mesurées conformément à la norme EN ISO 354 et classées conformément à la norme ISO 11654.

Sécurité incendie

Le revêtement technique doit être classé B-s1, d0 selon la norme EN 13501-1.

Santé et bien-être dans les espaces intérieurs

Le revêtement technique doit être conforme à la réglementation française sur les émissions de COV, niveau A+. Le revêtement technique doit être conforme à la certification Eurofins Indoor Air Comfort (IAC) Gold.

Si un absorbant en PET est utilisé, il doit être conforme à la réglementation française sur les émissions de COV, niveau A+.

Si un absorbant en laine de verre est utilisé, il doit être conforme à la réglementation française sur les émissions de COV, niveau A, et à la certification Eurofins Indoor Air Comfort (IAC) Gold.

Poids du système

Poids de la zone 230 g/m² ± 10%, conformément à la norme ISO 2286-2

Marquage CE

Le revêtement technique doit être marqué CE conformément à la norme européenne harmonisée EN14716:2005. Les produits de construction marqués CE sont couverts par une déclaration de performance (DOP) qui permet aux clients et aux utilisateurs de comparer facilement les performances des produits disponibles sur le marché européen.

Entretien

Le produit doit pouvoir être nettoyé à l’aide d’agents nettoyants au pH neutre appliqués avec un chiffon doux, par nettoyage à la vapeur, désinfection par UV-C, BIFMA HCF 8.1-2019.

Le produit a été testé conformément à la norme ISO 11998 et résiste à 200 cycles.

Produit testé selon la norme ISO 11998 et résiste aux produits chimiques ou désinfectants suivants :

Ethanol (concentration 70%), Virkon S (concentration 1%), Isopropanol (concentration 70%), AnioxySpray (concentration 5%) et Sumabac D10 (concentration 1%).

Résistance aux moisissures et bactéries

Le revêtement technique doit avoir une résistance aux moisissures et aux bactéries classée 0 selon les méthodes A et C conformément à la norme ISO 846.

Salle propre

Le produit doit répondre aux normes suivantes :

Classe de propreté particulaire ISO 14644 : Classe 4

Classe microbiologique NF S 90-351 : M1 / zone 4

Cinétique d’élimination des particules NF S 90-351 : CP(0,5) 5

Résistance à l'humidité

La stabilité dimensionnelle des revêtements techniques sous l'action de l'humidité doit être de 0 % (MD), 0 % (CMD), conformément à la norme EN 14716 (annexe C).

La stabilité dimensionnelle sous l'action de la chaleur pour le revêtement technique doit être de 0 % (MD), 0 % (CMD) conformément à la norme EN 12280-1 (30 min, 60°C).

Conformément à la norme ISO 2528 (38°C, 90% RH), le taux de transmission de la vapeur d'eau pour le revêtement technique doit être de 1084 g/m²