Ecophon Clipso So Classic – texte pour prescription

Revêtement technique

Le tissu technique doit être une maille de polyester enduite uniformément de polyuréthane.

Installation

L’installation doit être effectuée conformément aux schémas d’installation Ecophon M569 ou M570.

Pour être tendu, le revêtement technique doit être clipsé dans un profilé en PVC discret qui sera fixé sur le périmètre de la pièce.

Le revêtement doit être tendu sans canon à chaleur.

Aspect visuel

La surface visible est un tricot qui est enduit pour obtenir un revêtement très résistant. La couleur RAL la plus proche de la surface visible blanche doit être RAL 9016. La surface doit être mate, lisse et uniforme.

Sécurité incendie

Le revêtement technique doit être classé B-s1, d0 selon la norme EN 13501-1. Il doit également répondre aux exigences des modules B et D conformément aux résolutions MSC.307(88) et MSC.61(67).

Stabilité mécanique

La résistance à la traction, conformément à la norme ISO 1421, doit être de 28 daN/5 cm (MD) et 62 daN/5 cm (CMD).

La résistance à la déchirure, conformément à la norme EN 1875-3, doit être de 3,7 daN (MD) et 6,0 daN (CMD).

Santé et bien-être dans les espaces intérieurs

Le tissu technique doit être conforme à la réglementation française sur les émissions de COV, niveau A+. Il doit également être conforme à la certification Eurofins Indoor Air Comfort (IAC) Gold.

Poids du système

Le poids de la zone doit être au maximum de 245 g/m² ± 10 %, conformément à la norme ISO 2286-2.

Marquage CE

Le revêtement technique doit être marqué CE conformément à la norme européenne harmonisée EN14716:2005. Les produits de construction marqués CE sont couverts par une déclaration de performance (DOP) qui permet aux clients et aux utilisateurs de comparer facilement les performances des produits disponibles sur le marché européen.

Entretien

Des produits de nettoyage au pH neutre peuvent être utilisés avec un chiffon doux.

Résistance aux moisissures et bactéries

Le revêtement technique doit avoir une résistance aux moisissures et aux bactéries classée 0 selon les méthodes A et C conformément à la norme ISO 846.

Résistance à l’humidité

La stabilité dimensionnelle des revêtements techniques sous l’action de l’humidité doit être de 0 % (MD) conformément à la norme EN 14716 (annexe C).

La stabilité dimensionnelle sous l’action de la chaleur pour le revêtement technique doit être de 0 % (MD) et 0 % (CMD) conformément à la norme EN 12280-1 (30 min à 60°C).

Conformément à la norme ISO 2528 (38°C, 90 % HR), le taux de transmission de vapeur d’eau pour le revêtement technique doit être de 1184 g/m².