DESCRIPTIF TYPE ENDUIT ACOUSTIQUE FADE MURAL

ENDUIT ACOUSTIQUE FADE PLUS + EN POSE MURALE

Le système sera constitué de panneaux absorbants Fade ép. 20, 25 ou 40 mm, selon l’absorption acoustique souhaitée, en dimension 1200 x 1200 mm. Les panneaux seront en laine de verre de haute densité contenant un minimum de 40% de verre recyclé. Les quatre côtés seront en bord droit, brut. Sur ces panneaux sera appliquée sur chantier la projection d’un enduit acoustique Fade permettant un aspect monolithique sans aucun joint apparent, ni aucun profil apparent.

Les panneaux seront fixés aux murs par des fixations Fade spéciales en acier résistantes à la corrosion à visser tous les 400 mm sur un système d’ossature type plaque de plâtre en acier galvanisé à entraxe 400 mm, ou sur un réseau d’ossature en bois à entraxe 400 mm, ou directement sur un support en plaque de plâtre, ou un mur en béton lisse, ou collés sur un support lisse et plan de type plaque de plâtre, ou en bois, cloison sèche, à l’aide de l’adhésif Fade en pots de 10 kg par des plots de colle appliqués avec une truelle crantée 8 à 10 mm tous les 400 mm au dos du panneau absorbant Fade. Eviter les zones proches du plancher ou les zones de passage fréquent.

Les panneaux 1200x1200 seront posés en décalage de 600 mm horizontalement formant un joint de pierre entre les rangées.

Les panneaux pourront être cintrés sur place pour obtenir des surfaces concaves ou convexes, avec arêtes saillantes ou rentrantes.

Les joints entre les panneaux seront recouverts d’une bande de renforcement en toile de verre Fade de 50 mm de large réalisée en fibre de verre ajourée et celle-ci sera enduite à l’aide d’enduit acoustique Fade au niveau des joints uniquement, avec une lame souple en acier pour recouvrir la toile de verre, de manière à obtenir une surface régulière avant l’application de l’enduit Fade

Les trous formés par les fixations dans la laine de verre seront comblés à l’aide d’enduit acoustique Fade avec une lame souple en acier de manière à obtenir une surface régulière avant l’application de l’enduit Fade

Le poids du système incluant l’enduit sera de 3 à 8 kg/m². La surface exposée des panneaux en laine de verre sera recouverte de 2 couches d’enduit acoustique Fade.

La première couche sera projetée par pulvérisation sur environ 2 mm d’épaisseur grâce à une machine à projeter, puis aussitôt ratissée (talochée) pour obtenir une surface la plus lisse possible. Après séchage de la première couche, minimum 24h voire plus selon humidité de la pièce, celle-ci sera recouverte d’une deuxième couche projetée par pulvérisation sur environ 1 mm d’épaisseur. La finition pourra être laissée en aspect mouchetée ou bien ratissée pour obtenir une surface lisse.

Après séchage de la deuxième couche il sera possible de la poncer avec un papier de verre abrasif de granulométrie 220 pour obtenir une surface lisse et sans aspérités, l’excès de poussière pourra être retiré à l’aide d’air comprimé

Ou bien il sera possible de ne pas lisser ni poncer la deuxième couche pour obtenir un effet brut moucheté en réglant la pulvérisation de la deuxième couche au plus fin.

L’enduit acoustique Fade sera constitué de perlite et d’eau. Lors du malaxage il conviendra d’ajouter 1 L d’eau par seau de 7,5 L.

L’enduit acoustique Fade étant caverneux, il sera lui-même déjà poreux et absorbant acoustique. Il pourra être projeté directement sur tout support adhérent comme n’importe quel plâtre, mais le fixer sur un absorbant en laine de verre permettra d’augmenter considérablement son pouvoir d’absorption selon le tableau acoustique.

Installation : Le système sera installé selon le montage M558 M 559 M560 M561 ou M562. Les panneaux seront non démontables

# Rendement lumineux : Le code couleur NCS le plus proche de la face apparente en enduit acoustique Fade Plus + Blanc sera S 0300-N. La réflexion à la lumière pourra atteindre en blanc 83%.

# Il sera possible de teinter l’enduit à l’aide de pigments Fade dans une grande variété de couleurs.

# Absorption acoustique : Le système Fade Plus + aura un coefficient d’absorption Alpha Sabine de :

| Enduit FADE Plus + | Ep | Htt | αp Coefficient d'absorption pratique |  |  |  |  |  | αw | Classe d’absorption acoustique |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mm | mm | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz |  |  |
| Système | 15 | 18 | 0,10 | 0,25 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,65 | 0,55 | D |
| Système | 20 | 23 | 0,05 | 0,20 | 0,75 | 0,95 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | D |
| Système | 25 | 28 | 0,15 | 0,60 | 0,70 | 1,00 | 0,90 | 0,80 | 0,80 | B |
| Système | 40 | 43 | 0,35 | 0,70 | 0,95 | 0,95 | 0,85 | 0,90 | 1,00 | A |
| Système | 25 | 200 | 0,45 | 0,70 | 0,80 | 0,80 | 0,85 | 0,85 | 1,00 | B |
| Système | 40 | 200 | 0,50 | 0,75 | 0,85 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 1,00 | A |

(Valeurs mesurées selon la norme EN ISO 354 et calculées selon la norme EN ISO 11654)

Sécurité incendie : Les panneaux en laine de verre auront une classe de réaction au feu A2-s1, d0 selon la norme EN 13501-1.

Stabilité mécanique : Le système Fade Plus + sera stable dans des environnements pouvant atteindre 95% d’humidité relative à une température comprise entre 8 et 40°C . Le poids du système incluant les supports et fixation variera de 2,5 à 8 kg/m²

Résistance aux impacts : Le système Fade n’est pas résistant aux impacts, cependant quelque soit le type d’impact, il sera réparable facilement en ajoutant de l’enduit Fade, ou en remplaçant partiellement l’absorbant Fade et en applicant à nouveau deux couches d’enduit acoustique sans que la réparation ne soit visible.

Qualité de l’air intérieur et bien-être : Le système Fade Plus + bénéficiera du niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur (Arrêté du 19 avril 2011), de classe A+. Il sera certifié M1 selon le label finlandais pour l’ambiance climatique intérieure. Les panneaux seront dépourvus de substances préoccupantes (SVHC) supérieures à 100 ppm, tel que définie par le règlement européen REACH (n°1907/2006).

# Empreinte environnementale : L’analyse du cycle de vie des panneaux sera réalisée suivant la norme EN 15804 et ISO 14025 et sera vérifiée par une tierce partie dans une DEP (Déclaration Environnement Produit), et une FDES vérifiée. Les émissions de C02 du panneau durant son cycle de vie seront selon les épaisseurs de 2,79 à 6,01 kg équivalent C02 / m².

Circularité : Le minimum de contenu post recyclé des panneaux acoustiques sera de 40%.

Entretien : Le système Fade Plus + sera résistant aux moisissures et anti statique. Il pourra être épousseté à l’air comprimé ou dépoussiéré à l'aspirateur avec une brosse douce. Il ne faudra pas repeindre l’enduit Fade pour lui conserver ses propriétés acoustiques mais il sera possible de le poncer à nouveau. Ne pas le placer dans des zones à risques de chocs ou d’éraflures.

ENDUIT ACOUSTIQUE FADE ALBUS EN POSE MURALE

Le système sera constitué de panneaux absorbants Fade ép. 20, 25 ou 40 mm, selon l’absorption acoustique souhaitée, en dimension 1200 x 1200 mm. Les panneaux seront en laine de verre de haute densité contenant un minimum de 40% de verre recyclé. Les quatre côtés seront en bord droit, brut. Ces panneaux recevront sur chantier la projection d’un enduit acoustique Fade permettant un aspect monolithique sans aucun joint apparent, ni aucun profil apparent.

Les panneaux seront fixés aux murs par des fixations Fade spéciales en acier résistantes à la corrosion à visser tous les 400 mm sur un système d’ossature type plaque de plâtre en acier galvanisé à entraxe 400 mm, ou sur un réseau d’ossature en bois à entraxe 400 mm, ou directement sur un support en plaque de plâtre, ou un mur en béton lisse, ou collés sur un support lisse et plan de type plaque de plâtre, mur en béton ou en bois, cloison sèche, à l’aide de l’adhésif Fade en pots de 10 kg par des plots de colle appliqués avec une truelle crantée 8 à 10 mm tous les 400 mm au dos du panneau absorbant Fade. Eviter les zones proches du plancher ou les zones de passage fréquent.

Les panneaux 1200x1200 seront posés en décalage de 600 mm horizontalement formant un joint de pierre entre les rangées.

Les panneaux pourront être cintrés sur place pour obtenir des surfaces concaves ou convexes, avec arêtes saillantes ou rentrantes.

Les joints entre les panneaux seront recouverts d’une bande de renforcement en toile de verre Fade réalisée en fibre de verre ajourée et celle-ci sera enduite à l’aide d’enduit acoustique Fade préalablement malaxé avec un couteau souple en acier pour recouvrir la toile de verre, de manière à obtenir une surface régulière avant l’application de l’enduit Fade

Les trous formés par les fixations dans la laine de verre seront comblés à l’aide d’enduit acoustique Fade préalablement malaxé avec un couteau souple en acier de manière à obtenir une surface régulière avant l’application de l’enduit Fade

Le poids du système incluant l’enduit sera de 3 à 8 kg/m². La surface exposée des panneaux en laine de verre sera recouverte de 2 couches d’enduit acoustique Fade.

La première couche sera projetée par pulvérisation sur environ 2 mm d’épaisseur grâce à une machine à projeter, puis aussitôt ratissée (talochée) pour obtenir une surface la plus lisse possible. Après séchage de la première couche, minimum 24h voire plus selon humidité de la pièce, celle-ci sera recouverte d’une deuxième couche projetée par pulvérisation sur environ 1 mm d’épaisseur. La finition pourra être laissée en aspect mouchetée ou bien ratissée pour obtenir une surface lisse.

Après séchage de la deuxième couche il sera possible de la poncer avec un papier de verre abrasif de granulométrie 220 pour obtenir une surface lisse et sans aspérités, l’excès de poussière pourra être retiré à l’aide d’air comprimé. Aspect légèrement texturé.

L’enduit acoustique Fade sera constitué de perlite et d’eau. L’enduit en seau de 10 kg sera malaxé sans ajout d’eau.

L’enduit acoustique Fade étant caverneux, il sera lui-même déjà poreux et absorbant acoustique. Il pourra être projeté directement sur tout support adhérent comme n’importe quel plâtre, mais le fixer sur un absorbant en laine de verre permettra d’augmenter considérablement son pouvoir d’absorption selon le tableau d’absorption acoustique ci-dessous.

Installation : Le système sera installé selon le montage M558 M 559 M560 M561 ou M562. Les panneaux seront non démontables

# Rendement lumineux : Le code couleur NCS le plus proche de la face apparente en enduit acoustique Fade Albus Blanc sera S 0300-N. La réflexion à la lumière pourra atteindre en blanc 83%.

# Il sera possible de teinter l’enduit à l’aide de pigments Fade dans une grande variété de couleurs.

# Absorption acoustique : Le système Fade Albus aura un coefficient d’absorption Alpha Sabine de :

| Enduit Albus | Ep | Htt | αp Coefficient d'absorption pratique |  |  |  |  |  | αw | Classe d’absorption acoustique |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mm | mm | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz |  |  |
| Système | 20 | 23 | 0,10 | 0,40 | 0,85 | 0,90 | 0,90 | 0,85 | 0,50 | C |
| Système | 25 | 28 | 0,10 | 0,45 | 0,90 | 1,00 | 0,85 | 0,75 | 0,80 | C |
| Système | 40 | 43 | 0,30 | 0,80 | 1,00 | 1,00 | 0,95 | 0,95 | 1,00 | A |
| Système | 20 | 200 | 0,50 | 0,80 | 0,85 | 0,80 | 0,85 | 0,80 | 1,00 | B |
| Système | 40 | 200 | 0,50 | 0,85 | 0,95 | 1,00 | 0,95 | 0,95 | 1,00 | A |

(Valeurs mesurées selon la norme EN ISO 354 et calculées selon la norme EN ISO 11654)

Sécurité incendie : Les panneaux en laine de verre auront une classe de réaction au feu A2-s1, d0 selon la norme EN 13501-1.

Stabilité mécanique : Le système Fade Plus + sera stable dans des environnements pouvant atteindre 95% d’humidité relative à une température comprise entre 8 et 40°C . Le poids du système incluant les supports et fixation variera de 2,5 à 8 kg/m²

Résistance aux impacts : Le système Fade n’est pas résistant aux impacts, cependant quelque soit le type d’impact, il sera réparable facilement en ajoutant de l’enduit Fade, ou en remplaçant partiellement l’absorbant Fade et en applicant à nouveau deux couches d’enduit acoustique sans que la réparation ne soit visible.

Qualité de l’air intérieur et bien-être : Le système Fade Albus bénéficiera du niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur (Arrêté du 19 avril 2011), de classe A+. Il sera certifié M1 selon le label finlandais pour l’ambiance climatique intérieure. Les panneaux seront dépourvus de substances préoccupantes (SVHC) supérieures à 100 ppm, tel que définie par le règlement européen REACH (n°1907/2006).

# Empreinte environnementale : L’analyse du cycle de vie des panneaux sera réalisée suivant la norme EN 15804 et ISO 14025 et sera vérifiée par une tierce partie dans une DEP (Déclaration Environnement Produit), et une FDES vérifiée. Les émissions de C02 du panneau durant son cycle de vie seront selon les épaisseurs de 2,79 à 6,01 kg équivalent C02 / m².

Circularité : Le minimum de contenu post recyclé des panneaux acoustiques sera de 40%.

Entretien : Le système Fade Albus sera résistant aux moisissures et anti statique. Il pourra être épousseté à l’air comprimé ou dépoussiéré à l'aspirateur avec une brosse douce. Il ne faudra pas repeindre l’enduit Fade pour lui conserver ses propriétés acoustiques mais il sera possible de le poncer à nouveau. Ne pas le placer dans des zones à risques de chocs ou d’éraflures.